- Město Chrastava

- Plán zimní údržby

- místních komunikací

2009 - 2010

- Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

www.chrastava.cz

Obsah:

I.	Úvod	3

1.	Zimní údržba	3

2.	Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu	3 - 4

3.	Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních  komunikací v zimním období	4

4.	Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti	4-5

II.	Seznam důležitých telefonních spojení na pracovníky odpovědné za zimní údržbu místních komunikací	5

III.	 Systém provádění zimní údržby místních komunikací	6

1.	Základní činnosti při zimní údržbě místních komunikací	6

2.	Limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací	6

3.	Základní údaje o zimní údržbě místních komunikací a přehled o nasazených prostředcích	6 -7

IV.	Středisko zimní údržby místních komunikací – Chrastava	7

V.	 Úložiště posypových materiálů a místa zdrojů	8

VI.	Sklady a stanice pohonných hmot	8

VII.	Stanovení posloupnosti průjezdů okruhů místních komunikací	8

1.	Okruh I.	8

2.	Okruh II.	9

VIII.	Stanovení okruhů a pořadí komunikací pro pěší (chodníků)	10

1.	Okruh I. – Protahování malotraktorem	10

2.	Okruh II. – Ruční úklid, pracovníci VPP	10

IX.	Seznam neudržovaných místních  komunikací	11

X.	 Kalamitní plán zimní údržby komunikací	12

# I.	Úvod

## 1.	Zimní údržba

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajištěna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možností daných ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti  a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní  tak i časové.

Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

## 2.	Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

  - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška),  ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení obce č. 2/2006,  kterým se vymezují úseky místních komunikacích,  na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí při zimní údržbě komunikací (dále jen nařízení).

Zimní údržbou komunikací se rozumí:

zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly způsobeny  povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací (§ 41, odst. 1 vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací:

je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto místních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic v zastavěném území obce:

je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona).

Závadou ve sjízdnosti:

je taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto místních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona).

Závadou ve schůdnosti:

je taková změna ve schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném  stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona).

Správcem místních komunikací:

je město Chrastava. Správa je vykonávána Odborem dotací, rozvoje a správy majetku. Zimní údržbu místních komunikací provádí smluvní dodavatel.

Neudržované úseky místních komunikací:

jsou úseky, které se v zimě neudržují, jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27, odst. 5 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby – viz kap. IX.

Vlastník místních komunikací a chodníků:

- odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací, neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích. (§ 27, odst. 4 zákona)

- odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Zimním obdobím:

se rozumí doba od 1. listopadu daného roku do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrností situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

## Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních  komunikací v zimním období

Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací:

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby

- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

- zajistit včasnou přípravu a provádění prací spojených se zimní údržbou

- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací

- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci

- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, policií a jinými zainteresovanými orgány

- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)

- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem

- při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

## Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Při výkonu zimní údržby se v souladu se schváleným plánem zimní údržby použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti místních komunikací s přihlédnutím k technologiím a postupům uvedeným dle vyhlášky.

Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je za obvyklé zimní situace nutno odstraňovat podle možností dříve tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí periodicky. Po skončeném pluhování nemá zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem inertními zdrsňovacími materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál a pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev je vhodné použít materiál s větším obsahem hrubých frakcí. Posyp se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu.

Odstraňování sněhu, náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomocí chemických rozmrazovacích materiálů

Chemické rozmrazovací materiály se aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat náledí (do tloušťky cca 2 mm) nebo vrstvy uježděného sněhu do tloušťky cca 2 cm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný postup a součinnost mechanických prostředků.

Odstraňování sněhu  a náledí na místních komunikacích IV. třídy (chodníky atd.)

Správce na určených místních komunikacích IV. třídy zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Odstraňování je prováděno pomocí mechanizačních prostředků i ručního odklízení sněhu.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena.

# II.	Seznam důležitých telefonních spojení na pracovníky odpovědné  za zimní údržbu místních komunikací

Městský úřad Chrastava

Petr Bezvoda						referent správy majetku ORM   485 363 861 (721 583 374 mob.)

Mgr. Jakub Dvořák					vedoucí ORM					   482 363 821 (774 219 480 mob.)

Ing. Miroslav Chvála				tajemník MěÚ					   482 363 813 (607 767 759 mob.)

Technické a stavební služby a. s.											   	485 143 287

Ing. Tomáš Paleček				ředitel společnosti				   	724 553 978 mob.

Miroslav Jindrák						technik							   	725 079 267 mob.

Krajská správa silnic LK					vrátnice							  	 482 416 111

dispečink zimní údržby		  	 482 416 164

Policie ČR, Chrastava						obvodní oddělení				   	 485 143 092

Firma Bohuslav Pelc a syn													   	482 820 509

pan Pelc st.																  	 775 735 990 mob.

pan Pelc  ml.															  	 775 735 998 mob.

pan Polák																  	 607 664 376 mob.

Pohotovost pracovníků TSS a. s.:

Jaroslav Teslík,			Školní 126,				Chrastava			725 079 268 mob.

Pavel Kořízek, 			Střelecký vrch 699, 	Chrastava			725 079 267 mob.

Pavel Košek, 			Liberecká  457, 			Chrastava			725 079 269 mob.

Zdenek Zoul, 			Družstevní 83, 			Chrastava		   	725 079 272 mob.

Michal Hrnko,			Jítrava 159,				Rynoltice				725 079 275 mob.

Zbyslav Železnov,		Nádražní 368,			Chrastava			725 079 274 mob.

# III.		Systém provádění zimní údržby místních komunikací

## 1.	Základní činnosti při zimní údržbě místních komunikací

Mezi základní činnosti při provádění zimní údržby místních komunikací patří:

- Odstranění sněhu, uježděné sněhové vrstvy, náledí, sněhové břečky a odstraňování sněhových bariér (vytýčená lokalita pro vývoz sněhu – viz. kap.X.).

- Ochrana vozovek a chodníků před uježděným sněhem a náledím s použitím inertního (písek, kamenná drť apod.) a chemického posypu (posyp. sůl apod.). Chemický posyp je možno  použít dle klimatických podmínek, nejvýše však do teploty – 5°C.

Vzhledem k místním podmínkám a možnostem je zimní údržba místních komunikací rozdělena do dvou přibližně stejně náročných a zároveň současně se provádějících okruhů I. a II. (viz kap. VII.) ve stejné důležitosti I. pořadí (§ 42 vyhlášky).

Zimní údržba je prováděna dodavatelsky firmou Technické a stavební služby a. s. Chrastava (TSS a. s.) s účastí subdodavatelů.

Řidiči provádějící údržbu v nočních hodinách pouze protahují místní komunikace a předávají ráno okruhy s informacemi o stavu a ostatních údajích se záznamem do deníku zimní údržby, který je veden TSS a. s.

Hlavním  údajem v deníku zimní údržby je: povětrnostní situace, zaměstnanci a vedoucí směny, vozidla a mechanizmy v provozu, stav sjízdnosti komunikací a průběh směny (čas zahájení údržby, místo a čas vzájemného předávání směn, chronologický záznam důležitých událostí, upozornění na závady, hlášení situace od jiných orgánů apod.). V případě komplikací a vyšší časové ztráty v jednom z okruhů řidič tento úsek vynechá a pokračuje dále po okruhu. Tato místa se ošetří dle rozhodnutí ředitele TSS a. s. po konzultaci s referentem správy majetku ORM  MěÚ Chrastava.

Požadavky zainteresovaných orgánů, institucí a občanů budou prováděny až po projetí okruhů. O změně oproti sledu průjezdů okruhů rozhoduje ředitel TSS a. s. a aktuálně o tom bude informovat referenta správy majetku ORM (popř. další pracovníky odboru ORM).

Údržba chodníků mechanizačními prostředky je prováděna v okruhu I., u chodníků stanovených v prvním a druhém pořadí. Okruh II. je udržovaný pomocí pracovníků VPP, případně  pracovníků veřejné služby a zajišťovaný odborem ORM.

Komunikace schválené nařízením jako neudržované, na nichž se neprovádí údržba pro malý dopravní význam nebo z důvodů technických a finančních možností, jsou uvedeny – viz. kap. IX.

Pracovníci provádějící zimní údržbu musí být řádně proškoleni dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. (v platném znění).

## 2.	Limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

- Při odstraňování sněhu v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

- Při posypu inertními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti:

v době pracovní nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

c)	Lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti (schůdnosti) místních komunikací je stanovena dle lhůt pro pořadí důležitosti místních komunikací (§ 46 vyhlášky). Při výkonu zimní údržby za běžných povětrnostních vlivů a podmínek za zimních situací jsou stanoveny místní komunikace ve stanovených okruzích ve stejném I. pořadí důležitosti. Přihlédnuto je pouze k významu a dále logickému členění u posloupnosti v jednotlivých okruzích.

## 3.	Základní údaje o zimní údržbě místních komunikací a přehled o nasazených prostředcích

- Počet km komunikací v zimě udržovaných 					min.	33,7

- Počet km chodníků v zimě udržovaných	 					min.	12,7

- Počet km komunikací v zimě neudržovaných						0,3

- Množství inertního materiálu 		- plán 						-		30t (písek)

-		20t (kamínek)

vlastní 		cizí

- Počet motorových vozidel určených k nasazení

radlice 														4		  +		  2

- Počet mechanických sypačů 									2		  +		  -

- Počet nakladačů 													1		  +	 	  -

- Technika k údržbě chodníků

malotraktor + radlice										1		  +		  -

- Počet traktorů k rozmetadlům									2		  +		  -

- Počet pracovníků 												6	  	  +		  2

- Počet pracovníků ORM - VPP 									1 + 13 VPP

- Počet pracovníků veřejné služby                     				3 – 4 / den

# IV.	Středisko zimní údržby místních komunikací – Chrastava

Zástupce střediska:	Ing. Tomáš Paleček

Hlavní stanoviště:		Technické a stavební služby a. s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava

Telefon:					485143 287

V celém obvodu města Chrastavy je v případě potřeby prováděno odstraňování sněhu z místních komunikací a jejich udržování ve sjízdném stavu ve dvousměnném provozu.

1.		05:00 – 21:00 hodin		Po - Pá		protahuje a sype 					TSS a.s.

05:00 – 18:00 hodin		So – Ne, svátek, vánoce 09, Silvestr 09, Nový rok 2010

protahuje a sype, pohotovost	TSS a.s.

2.		21:00 – 05:00 hodin		Po - Pá		pouze protahuje 			Firma Bohuslav Pelc, Jiří Polák

18:00 – 05:00 hodin		So – Ne, vánoce 09, Silvestr 09, Nový rok 2010,

pouze protahuje, pohotovost	Firma Bohuslav Pelc, Jiří Polák

3.		05:00 – 21:00 hodin		Po – Ne, svátek, vánoce 09, Silvestr 09, Nový rok 2010

(malotraktor na údržbu chodníků, 2 směny)		TSS a.s.

Mechanizační prostředky k zimní údržbě komunikací

Vlastní TSS a.s.:

1/ LI 56-26		traktor Z 7745			Zbyslav Železnov, Jaroslav Teslík

2/ LI 66-30		traktor Z 5211			Zbyslav Železnov, Jaroslav Teslík

3/ 1L2 12-13		Multicar M 26			Zoul Zdenek, Košek Pavel

4/ 2L1 72-60		Multicar M 26			Jaroslav Teslík, Kořízek Pavel

5/ Malotraktor UNI 8 + radlice			Jaroslav Teslík, Zbyslav Železnov

Cizí:

Firma Bohuslav Pelc a syn

1/ LI 65-89				traktor Z 10540

2/ LI 56-70				traktor Z 7211

Jiří Polák

Cestářské práce:		Kučera Jiří

# V.      Úložiště posypových materiálů a místa zdrojů

1.	Dvůr TSS a. s. Chrastava, Liberecká 35, Chrastava

2.	V případě další potřeby je sjednán odběr:	písek – Hrádecké pískovny (Václavice), kamenná drť –BERON, a.s. (Krásný Les), písek, drť – Liberecká obalovna, s.r.o.; sůl – AGRO (Mimoň)

# VI.	Sklady a stanice pohonných hmot

1.	Vlastní sklad pohonných hmot není.

2.	Čerpací stanice pohonných hmot:	EURO OIL 	Chrastava, silnice I/13 (Po – Ne	5.30 – 22.00)

BENZINA Chrastava, Nádražní ul.  (Po – Ne	5.00 – 22.00)

# VII.    Stanovení posloupnosti průjezdů okruhů místních komunikací

## 1.	Okruh I.

| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 008c + ul. Spojovací P | Spojovací (od Frýdlantské ul. ke křižovatce ul. Vítkovská včetně slepé ul. před č.p.289 ,Školní ul. +škola,cesta na Vysokou kč.p.4 a č.p 228 | 2.790+225 |
| 2. | 009c P | Cesta k Dětskému výchovnému ústavu | 319 |
| 3. | 10c | Richtrův Vrch | 312 |
| 4.* | 013c | Kostelní + spojovačka kolem kostela ke škole | 280+95 |
| 5. |  | park – hlavní cesta | 310 |
| 6. | P | Vítkov nad otočkou autobusu (vč. odbočky k č.p. 32) | 85+295 |
| 7. | P | Vítkov u školy + cesta k č.p. 12 | 100+22 |
| 8. | P | Vítkov – samota ke kravínu + cesta k č.p. 1 | 790+110 |
| 9. | 002c P | Vítkov – od knihovny k obchodu (kolem kostela) | 634 |
| 10. | 004c, 005c P | Vítkov – bytovky + p. p. č. 695/2 před hostincem | 123 |
| 11. |  | Vítkov – k č.p. 69 | 130 |
| 12. |  | Václavická – k č. p. 72 | 50 |
| 13. |  | Vítkovská – k č. p. 179 | 100 |
| 14.* | 006c | Vítkovská – k č. p. 109 | 120 |
| 15. | 007c P | Sportovní | 718 |
| 16. | 012c | Vítkovská – cesta za SEPPEM + Pobřežní – bungalovy | 70 |
| 17. |  | Vítkovská – park (cesta ke garážím) | 200 |
| 18. | 011c | Družstevní – dolů k panelárně | 118 |
| 19. | 014c | Družstevní | 405 |
| 20. | 016c | Družstevní – dolů k mostku u Führichova domu | 77 |
| 21. | 015c | V. Nejedlého | 187 |
| 22. | 018c | Mlýnská | 196 |
| 23. | 060c | Malá Pobřežní | 203 |
| 24. | 061c | Malá Kostelní | 64 |
| 25. | 063c | Mostní | 158 |
| 26. | 062c | Alšova + hrubě autobus. nádr.+ parkoviště + Hasiči před vraty a dvůr | 352 |
| 27. | 059c | náměstí 1. máje | 115 |
| 28. | 034c | Muzejní | 91 |
| 29. | 058c | Loudátova | 218 |
| 30. | 002b | Revoluční | 472 |
| 31. | 001b | Turpišova | 312 |
| 32. | 054c,056c,057c | Soudní + cesta k obchodu Winner | 301 |
| 33. | 055c | Bezručova + propoj za ŠJ a DPS | 318 |
| 34. | 053c | Stř. vrch – od č. p. 487 po č. p. 714 | 185 |
| 35. | 051c, 052c | Střelecký vrch – stará zástavba – okruh | 374 |
| 36. | 035c, 036c | Luční + MŠ Luční | 500 |
| 37. | 037c,038c,039c | Cihlářská | 400 |
| 38.* | 040c | Liberecká – odbočka k č. p. 522 | 155 |
| 39. | 041c | Liberecká – odbočka k č. p. 457 | 102 |
| 40. | 049c, 050c | Střelecký vrch – staré paneláky | 253 |
| 41. | 042c,043c,044c | Textilanská | 718 |
| 42. | 045c,046c,047c,048c | Střelecký vrch – nová zástavba + nové parkoviště | 691+75 |
| 43. |  | Panelová cesta do Nádražní ul. | 450 |
| 44. |  | Autobusové nádraží (dočištění) | 200 |
| 45. | 004b | Bílokostelecká ul. | 784 |
| 46.* | 068c | Sedmidomská + ul. naproti k č.p.186 | 160 |
| 47. | 069c, 070c | Větrná | 262 |
| 48. | 071c,072c,073c,074c | Bílokostelecká – okruh | 591 |
| 49. | 065c, 066c, 067c | Polní + odbočky | 484 |
| 50. | 003b, 076c | Pobřežní – až k ČOV | 1.317 |
| 51. | 078c | Pobřežní – od č. p. 6 nahoru | 150 |
| 52. | 080c | Pobřežní – po č. p. 136 | 150 |
| 53. | 079c | Nádražní – mostek – Pobřežní | 62 |
| 54. | 081c | Malá Nádražní | 526 |
|  |  | celkem | 20.054 |

## 2.	Okruh II.

| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100c P | Andělská Hora – cesta k návsi | 110 |
| 2. | 103c P | Andělská Hora – přes náves k hájence + 5 nových domků | 458 |
| 3. | 106c P | Andělská Hora – od kostela na spodní cestu | 164 |
| 4. | 107c,108c,109c P | Andělská Hora – okruh za kostelem | 291 |
| 5. | 101c P | Andělská Hora – dolní cesta od podchodu po schody k nádraží | 419 |
| 6. | 102c P | Andělská Hora – přes náves k č. p. 2 | 284 |
| 7. | 104c P | Andělská Hora – pod č. p. 10 | 61 |
| 8. | 110c, 111c P | Andělská Hora – po č. p. 62 (Volejníkovi) a k ROTEC | 156 |
| 9.* | 112c P | Andělská Hora – cesta do kolonky | 1390 |
| 10. | 113c,114c,115c P | Andělská Hora – kolonka | 232 |
| 11. | 099c P | Andělská Hora – č. p. 57 | 122 |
| 12. | 097c P | Andělohorská – Stará Ještědská k č. p. 285 | 297 |
| 13. | 090c | Tovární | 429 |
| 14. | 096c | Na Hůrce | 178 |
| 15. | 098c, 085c | Ještědská k č. p. 596 + podchod pod dálnicí | 888+125 |
| 16. | 084c, 095c | Nový Domov – cesta kolem garáží | 497 |
| 17. | 093c, 094c | Tovární – okruhy okolo LVZ | 326 |
| 18. | 086c, 091c | Lipová, Malá Tovární | 444 |
| 19. | 092c | Tovární – před LVZ | 79 |
| 20. | 089c | Andělohorská – k č. p. 36 | 97 |
| 21. | 087c | Andělohorská – kolem paneláků | 136 |
| 22. | 088c | Andělohorská – k sídlu STRABAG, a.s. | 59 |
| 23. | 082c, 083c | Barandov – cca 50 m za vjezdem do bývalého areálu Drobného zboží – po konec katastru Chrastava | 854 |
| 24. | 005b | Nádražní – k ČD | 148 |
| 25. | 033c | Hřbitovní a ½ parkoviště + hřbitov (hlavní cesta) + cesta k č.p.266 | 461 |
| 26. | 032c | Frýdlantská – k č. p. 123 | 150 |
| 27. | 029c P | Frýdlantská – Víska | 2.560 |
| 28. | 028c,030c,031c P | Frýdlantská – okruh okolo č. p. 11 k čp. 31 | 1.315 |
| 29. | 027c P | Frýdlantská – za čp. 133 + cesta k č.p. 25 | 180+123 |
| 30. | 026c P | Frýdlantská – k č. p. 111 | 116 |
| 31. | 025c P | Frýdlantská – nad Textilanou + odbočka k č. p. 30 | 894 |
| 32. | 024c | Frýdlantská – k č.p.66 | 63 |
| 33. | 022c | Frýdlantská – č. p.21 | 133 |
| 34. | 021c | Frýdlantská malá – za č. p. 42 | 187 |
|  |  | celkem | 14.426 |

Okruh I.																									20.054	m

Okruh II.																									14.426	m

Udržované místní komunikace, celkem										min.	 	34.480	m

*	označené položky jsou pozemní komunikace, které jsou na cizích pozemcích, ale z funkčního   hlediska  a dopravního významu jsou považovány za místní komunikace. Položky označené tučně jsou komunikace doplněné o zimní údržbu pro rok 2009 - 2010.

P	u takto označených položek zajišťuje zimní údržbu v případě potřeby protahováním firma Bohuslav Pelc i přes den.

# Stanovení okruhů a pořadí komunikací pro pěší (chodníků)

## 1.	Okruh I. – Protahování malotraktorem

| 1. pořadí: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| 1. |  | Liberecká od TSS k muzeu (L + P strana) | 170 |
| 2. |  | Park na náměstí | 165 |
| 3. |  | Turpišova – od ZŠ ke školní jídelně a dále až k lékárně (vlevo) | 195 |
| 4. |  | Soudní – od DPS (ŠJ, kulturní dům) k Žitavské | 180 |
| 5. |  | Turpišova – od spořitelny k poště, kolem tržnice k Lid. domu | 340 |
| 6. |  | Turpišova – pěší zóna, tržnice | 370 |
| 7. |  | Autobus. nádraží a chodník od Kanisu, včetně mostu | 390 |
| 8. |  | Bílokostelecká – okolo DPS + cesta k podchodu | 350 |
| 9. |  | Nádražní – od hasičárny ke kruh. objezdu (most) + chodník před Penny marketem | 450 |
| 10. |  | Pobřežní – od kruh. objezdu kolem Svazarmu k Bílokostelec. ul. (L+P strana) | 640 |
| 11. |  | Vítkovská před Seppem + (zastávka autobusů) | 90 |
| 12. |  | Nádražní – od mostu k ul. Andělohorská (L+P strana) | 1230 |
| 13. |  | Andělohorská - k budově vlakového nádraží (levá strana) | 120 |
| 14. |  | Andělohorská – dlážděný chodník | 350 |
| 15. |  | Andělohorská – Lipová ul. (pravá strana) | 230 |
|  |  | celkem | 5.270 |

| 2. pořadí: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| 1. |  | Liberecká ulice - chodník od Revoluční do sídliště (vpravo) | 395 |
| 2. |  | Střelecký vrch - sídliště (chodník vpravo) | 450 |
| 3. |  | Střelecký vrch – sídliště kolem obchodu a restaurace + chodníky od jednotlivých vchodů. | 330 |
| 4. |  | Revoluční ul. od Liberecké ul. - vpravo | 850 |
| 5. |  | Revoluční ul. od Turpišovy (kolem Spartaku) | 190 |
| 6. |  | Frýdlantská ul. až za most u Textilany (vpravo) | 950 |
|  |  | celkem | 3.165 |

## Okruh II. – Ruční úklid, pracovníci VPP

| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Náměstí – (komplet chodníky) + ul. Žitavská (L + P strana) | 240 + 380 |
| 2. |  | Turpišova – od ZŠ ke kulturnímu centru, vpravo | 120 |
| 3. |  | Soudní – před DPS , jídelnou a školou – dočištění chodníků dle potřeby, Turpišova | 220 |
| 4. |  | Bezručova – před bývalým sídlem městského úřadu č.p. 503 | 60 |
| 5. |  | Liberecká – okolo muzea a knihovny | 80 |
| 6. |  | Liberecká – podél parkoviště u muzea | 30 |
| 7. |  | Liberecká – od TSS ke Koruně a od Koruny schody až k p. Rožcovi | 140 |
| 8. |  | Autobusové nádraží (dočištění) | 200 |
| 9. |  | Lávky přes Jeřici + cesta za lávkou k Elitexu | 130 + 55 |
| 10. |  | Revoluční ulice – od lékárny k č.p.399 | 300 |
| 11. |  | Eichsttätská cesta - schody | 110 |
| 12. |  | Frýdlantská – dočištění chodníků v úzkých místech (levá strana) | 950 |
| 13. |  | Spojovací – chodníky vpravo a vlevo+ dočištění chodníků před Elektronovou ve Vítkovské ul. | 170+90 |
| 14. |  | Střelecký vrch – (nová a stará zástavba) dočištění chodníků dle potřeby | 630 |
| 15. |  | Bílokostelecká – dočištění chodníků u DPS + podchod | 150 |
| 15. |  | Liberecká ul. vpravo(podél úřadu) od garáží ke stavebninám | 95 |
| 16. |  | Andělská hora – cesta a podchod pod tratí,cesta k vlak. nádraží, chodník od přejezdu na náves | 185 |
|  |  | celkem | 4.335 |

Chodníky – protahování malotraktorem (1. + 2. pořadí)							8.435	m

Chodníky – ruční úklid, VPP																	4.335	m

#### Udržované místní komunikace IV. tř. celkem								    min.	12.770	m

# IX.	Seznam neudržovaných místních  komunikací

Níže uvedené úseky místních komunikací jsou schválené nařízením obce č. 2/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí zimní údržbě komunikací.

| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 098c | Ještědská (č.p. 596) od sv. Jána na Andělskou Horu (č. p. 285) | 300 |
| 2. | ----- | ----- | ----- |
|  |  | celkem | 300 |

#### Neudržované místní komunikace, celkem											min.	300	m

# X.		Kalamitní plán zimní údržby komunikací

Pro případ sněhové kalamity ve městě Chrastava je uvažováno o nasazení dalších těžkých mechanismů na odklízení sněhu.

Další smluvně zajištěné mechanismy

1. Nakladač UNC 061			STAVOEFEKTA PLUS s.r.o., Liberec

2. Nákladní vozy				STAVOEFEKTA PLUS s.r.o., Liberec

Uvedené mechanismy jsou využívány  příslušnou firmou pro vlastní činnost.

Deponie sněhu ze sněhových bariér

Jako deponie sněhu byla vybrána z majetku města část pozemkové parcely 41/1, 44/2, 53/1 v k. ú.  Dolní Chrastava a 790/1, 852/3 v k.ú. Chrastava I, odpovídající místním podmínkám.V krizových situacích možno využít na deponii sněhu skládku v Dolním Vítkově p.p.č. 214/5.

…………………………	…………………………

Ing. Michael Canov	Miloslav Pilař

starosta	místostarosta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Město Chrastava, www.chrastava.cz

Zpracoval:		Petr Bezvoda, Mgr. Jakub Dvořák – Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

Datum:			29.října 2009, Chrastava

Aktualizováno:	-----

Schváleno usnesením RM č. 2009/14/VIII ze dne 26. října 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------