Oprava střechy – Dům hasičů, Chrastava,Nádražní 203

Jedná se o sedlovou střechu o celkové ploše 326 m2 , která je pokryta starou šablonovou cementovou krytinou. Tato je na mnoha místech dožilá a lokální opravy, které se dosud prováděly, působí nevzhledně a ani nebyly vždy stoprocentně úspěšné. Stará krytina má vlasové trhliny, které umožňují průsak vody a tato skutečnost vede k devastaci bednění a následně krovu. Vrchní žlaby z Pz plechu osazené na obou stranách objektu jsou taktéž dožilé, nátěry oprýskané a žlaby se prolamují neboť jsou položeny v hácích bez opěr.

Vlastní oprava spočívá v celkové demontáži střešní krytiny a klempířských prvků včetně ubourání dvou nefunkčních komínů. Poté bude provedena výměna lokálně poškozeného střešního bednění, doplnění bednění a chemické ošetření plochy bednění. Budou též vyměněna stará střešní okna za nová. Po osazení klempířských prvků z barveného Pz plechu a položení folie na bednění bude provedena celoplošná pokládka nové krytiny Dakora v barvě grafitové. Klempířské prvky se provedou ve stejné barvě jako krytina. Na každou stranu střešního pláště se osadí dvě řady sněhových kůlů v barvě černé.  Počet střešních svodů zůstane zachován. Prostor mezi podlahou půdy a střešním podhledem, bude mezi každou krokví osazen ventilační mřížkou. Po dokončení klempířských a pokrývačských prací bude provedena montáž hromosvodu. Alternativně lze na stávající střešní bednění osadit latě a kontralatě 6 x 4 cm a pokládku krytiny provést na tento rošt. Při této alternativě vznikne odvětrávaný střešní plášť.

Při provádění prací je nutno kalkulovat s vícepracemi, které budou nutné k zabezpečení objektu proti zatečení v případě deště. Vlastní práce, v případě vhodných klimatických podmínek, nepřesáhnou čtyřicet pracovních dnů.