Technická zpráva

Provedení jižní fasády hasičského muzea

Chrastava – Bílokostelecká ulice.

Stávající stav :

- Soklová část stěny je vyzděna smíšeným zdivem kámen – cihla se zbytky staré omítky a je značně nerovná. Obvodová stěna I.NP je provedena převážně z cihel plných, místy doplněna kamenem a je zakončena podstřešní cihelnou římsou. V této stěně jsou osazena dřevěná okna, dveře a různé ventilace.

Nový stav :

- Po odstranění všech nesoudržných částí stěny, bude tato omyta tlakovou vodou. Provede se vyplentování celé stěny a postřik cementovou maltou celé plochy. Na soklovou část bude přidána do malty chemická přísada proti vlhkosti ( min. 100 cm nad terén ). Tato přísada bude aplikována i do jádrové omítky. Na této části stěny ( sokl ) , je nutno počítat se silnější vrstvou jádra. Před provedením jádrové omítky v I.NP, budou vyměněna stávající okna za nová plastová do stávajících otvorů ve stejném tvaru a stejném počtu. Podstřešní římsa bude vyprofilována dle protilehlé již hotové stěny. Finální povrch fasády bude proveden VC štukem a nátěrem fasádní barvou.

- Při realizaci fasády dojde k demontáži stávajících klempířských prvků a jejich opětnému osazení ( žlab, svody ). Okenní parapety budou nové. Součástí předmětu prací je i začištění vnitřních špalet a podhledů u nově vyměněných oken. Přechod mezi soklovou částí stěny a stěnou I.NP bude oplechován.

Červenec 2013                                                                                                                     Zpracoval :        Pavel Beran