Příloha č. 4 – Technická specifikace

1.	Definice a obsah technologických operací údržby veřejné zeleně

1.1	Údržba trvalého travního porostu (ttp)

###### Tato technologická operace představuje počátek sečení ttp při výšce 150 – 200 mm a posečení ttp na výšku strniště dle lokálního požadavku 30 – 70 mm, shrabání beze zbytku, naložení a odvoz posečené hmoty. Trvalý travní porost je definován o různém podílu rostlin jednoděložných a dvouděložných v libovolné délce růstu a fenologické fáze vývoje (odnožování, sloupkování, metání, kvetení, zrání). Jde o sečení parků, zelených ploch sídlišť, luk i polí apod. Pro tuto operaci nerozhodují fyzikální, chemické ani biologické vlastnosti půdy, nerozhoduje ani zdravotní stav porostu. Podíl cizích příměsí (částí) tzn. odpadky, větve apod. se při výkonu této operace sesbírají, naloží a odvezou současně s posečenou hmotou. Výskyt nerovností, překážek apod. se pro tuto operaci připouští.

- Plocha bude posekána, posekaná hmota odklizena Odvoz posekané trávy a ostatního zeleného odpadu musí být prováděn ihned po provedení pracovní operace (max. do 2 dnů viz.: bod 7 písm. i) Zadávací dokumentace), kolem pevných překážek budou dosekány okraje, nebude docházet k poškození bází rostlin na ploše, navazující zpevněné plochy budou očištěny od zbytků trávy, použité mechanizmy nesmí poškodit plochu.

## 1.2	Údržba živých plotů a keřů (keřových porostů)

###### Tato technologická operace představuje soubor řezů zmlazovacích, průklestů, zdravotních nebo tvarovacích u keřového porostu trnitého i netrnitého. Zmlazení či průklest vyžaduje max. 5% ploch keřového porostu. Keřovým porostem se pro tuto operaci rozumí samostatný keřový porost (solitérní), ve skupinách (živé ploty, živé stěny, zahuštěnky) bez ohledu na šířkové a výškové rozložení keřového patra (koruny keře). Řez keřového porostu představuje řez, odklizení uříznutých částí, naložení a jejich odvoz s likvidací. Pro účel této operace nerozhoduje umístění keřů v rovině nebo na svahu.

###### Živé ploty a keře budou ořezány a tvarovány do stanovených tvarů tak, aby nenarušovaly vzhled obce a nezasahovaly do komunikací zejména chodníků. Ořezy budou odklizeny ihned po provedení pracovní operace, plochy budou očištěny, použité mechanizmy a pracovní postupy nesmí poškodit živé ploty a keře.

1.3	Údržba neobhospodařovaných ploch – Mulčování

###### Tato technologická operace představuje rovnoměrné rozprostření organické hmoty (mulče) na ploše 1 m2 v souvislé vrstvě na povrch půdy o tloušťce mulče min. 100 mm. Na pozemku bude proveden pokos se zpětným zapracováním posečené hmoty do sekané plochy.

#### 1.4	Bioodpad

###### Bioodpadem se rozumí posekaná travní hmota, biologická hmota po mechanickém odplevelení a úklidu záhonů, keřových porostů a kořenové zóny stromů a dřevní hmota po řezu dřevin, likvidaci výmladků. Dále se jedná o listí. Bioodpadem nejsou odkácené kmeny stromů.

- 2.	Rozsah plnění předmětu veřejné zakázky

# Trvalý travní porost – zelené plochy – sekání

A)	Plochy určené k sekání 				 minimálně 8 x za období :

místo										výměra

park na náměstí 1. máje							1.230 m2

pěší zóna u tržnice								   405 m2

park u autobusového nádraží							2.855 m2

park u Fuhrichova domu							   720 m2

parky ve Školní ulici + pozemek u pomníku naproti kostelu		6.365 m2

plochy u sídliště v ul. Andělohorská						4.334 m2

plochy u bytovek v ul. Turpišova						4.799 m2

Andělská Hora  - náves							2.640 m2

Plochy I. celkem 							          23.348 m2

B)      Plochy určené k sekání 				 minimálně 5 x za období :

místo										výměra

Střelecký vrch – sídliště							 24.409 m2

S.V. -  plochy podél panelové cesty (od Klubíčka na Střelecký vrch)            2.650 m2

Plocha  před a vedle Kováku                                                                              789 m2

Plochy okolo hřiště za Majbou                                                                        3.205 m2

Hasičské muzeum – Bílokostelecká	ul.+ podél chodníku u Svazarmu         3.610 m2

Bílokostelecká – pozemek za obytným domem č.p.50                                   1.380 m2

Vítkov – hřiště + autobusové zastávky                                                           4.030 m2

Plochy II. celkem								40.073 m2

C)       Plochy určené k sekání                                              minimálně 3 x za období  :

Místo                                                                                                                výměra

Andělská Hora  - p.p.č. 38/ 2, 55, 34/1, 20/3, C11, 49/2,56/2, 293/1 a C286       6.829 m2

Vítkov (bývalý obchod + otočka autobusu)                                                       250 m2

Vítkov plocha před  č.p 9                                                                                   800 m2

ČOV Vítkov – mezi stromky							      360 m2

Vítkovská p.p.č. 1339/1                                                                                  1.450 m2

Plochy III. Celkem                                                                                        9.689 m2

# Živé ploty a keře – údržba

Živé ploty a keře – údržba (prořez) 		minimálně 2 x za období :

místo								výměra m2	výměra m

# Náměstí 1 . máje 						290		  57 m

- D35 x V2 x Š1,5 m 					198,5

- D22 x V1,5 x Š1 m)					91

### Nádražní ulice						590		117 m

- D100 x V1,1 x Š3 m 					526,6

- D17 x V1,1 x Š1,5 m					63,2

### Hřbitov							2.938		555 m

- D74 x V4 x Š1 m (nahoře podél plotu)		674

- D481 x V1,9 x Š0,9 m (ostatní)			2.264

### Soudní ,Turpišova - živý plot

- D20 x V 1 x Š1m 					62		  20 m

- D70 x V1x Š1 m					212		  70 m

### Střelecký vrch – živý plot					691		221 m

Střelecký vrch – živý plot (dříve keře)			666		201 m

##### Střelecký vrch – živý plot 			         	          Střelecký vrch – živý plot (dříve keře)

| délka | výška | šířka | plocha |  | délka | výška | šířka | plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,8 | 1 | 40,6 |  | 10 | 1,2 | 0,8 | 34 |
| 16 | 0,9 | 1 | 46,8 |  | 10 | 1,2 | 0,8 | 34 |
| 10 | 1 | 1,1 | 33,2 |  | 4 | 1,2 | 0,8 | 15 |
| 9,5 | 1 | 1,2 | 32,8 |  | 6 | 1,2 | 0,8 | 21 |
| 12 | 0,8 | 0,8 | 30,3 |  | 7 | 1,2 | 0,8 | 24,5 |
| 11 | 0,9 | 1 | 32,8 |  | 17 | 1,2 | 0,8 | 56,5 |
| 8 | 0,8 | 1,1 | 23,3 |  | 15,5 | 1,2 | 0,8 | 52 |
| 6 | 1 | 1,1 | 20,8 |  | 11 | 1,2 | 0,8 | 37 |
| 9 | 1 | 1,1 | 30,1 |  | 13 | 1,2 | 0,8 | 44 |
| 18 | 1,1 | 1,3 | 65,9 |  | 27 | 1,2 | 0,8 | 88,5 |
| 13 | 0,9 | 1,1 | 39,7 |  | 10,5 | 1,2 | 0,8 | 35,5 |
| 15 | 1 | 1,2 | 50,4 |  | 18 | 1,2 | 0,8 | 59,5 |
| 8 | 1,1 | 1,3 | 30,9 |  | 5 | 1,2 | 0,8 | 18 |
| 5 | 1 | 1,1 | 17,7 |  | 20 | 1,2 | 0,8 | 66 |
| 19 | 0,9 | 1,1 | 57 |  | 4 | 1,2 | 0,8 | 15 |
| 11 | 1 | 1,4 | 40,2 |  | 23 | 1 | 0,8 | 65,6 |
| 23 | 1,4 | 1,5 | 103,2 |  | 201 | Celkem |  | 666,1 |
| 12 | 0,9 | 1 | 35,4 |  |  |  |  |  |
| 220,5 | Celkem |  | 690,7 |  |  |  |  |  |

Poznámka:	Délka, výška a šířka jsou v metrech, plocha v m2

Živé ploty a keře jsou rozmístěny v celé ploše sídliště.

Živé ploty celkem 						4.783 m2    	1040 m

Keře – živý plot celkem 					   666 m2	  201 m

# 2.3  Neobhospodařované zelené plochy – mulčování

Mulčování 						              minimálně 2x za období :

místo										výměra

Střelecký vrch pod  714, 715							  7.596 m2

Nad starou Ještědskou							  6.250 m2

ČOV Vítkov									  2.708 m2

Andělská Hora – louky u Nisy				                          4.365 m2

Andělská Hora – louka za č.p 80                                                                    7.150 m2

Liberecká ulice pod kotelnou							  8.500 m2

Krajnice do kolonky								  3.150 m2

Krajnice na Vysokou	                                                                                     2.870 m2

Krajnice Vítkov + cesta  kolem kostela                                                        10.260 m2

Krajnice – komunikace na Vísku                                                                    3.100 m2

Mulčování celkem								55.949 m2