- Město Chrastava

- Plán zimní údržby

- místních komunikací

2006 - 2007

- Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

www.chrastava.cz

Obsah:

I.	Úvod	3

1.	Zimní údržba	3

2.	Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu	3

3.	Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních  komunikací v zimním období	4

4.	Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti	4

5.	Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací	5

II.	Seznam důležitých telefonních spojení na pracovníky odpovědných za zimní údržbu místních komunikací	5

III.	 Přehled o počtech a druzích nasazených prostředků	6

IV.	Systém provádění zimní údržby místních komunikací	6

V.	 Středisko zimní údržby místních komunikací – Chrastava	7

VI.	Úložiště posypových materiálů a místa zdrojů	7

VII.	Sklady a stanice pohonných hmot	7

VIII.	Stanovení posloupnosti průjezdů obou okruhů místních komunikací	8

1.	Okruh I.	8

2.	Okruh II.	9

IX.	Stanovení okruhů a pořadí komunikací pro pěší (chodníků) v zimní údržbě	10

1.	Okruh I. – Protahování malotraktorem	10

2.	Okruh II. – Ruční úklid, pracovníci VPP	10

X.	 Seznam neudržovaných místních  komunikací	11

XI.	Kalamitní plán zimní údržby komunikací	11

# I.	Úvod

## 1.	Zimní údržba

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajištěna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti  a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové.

Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

## 2.	Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

  - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  (dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů.

  - Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení obce č. 2/2006 kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí zimní údržbě komunikací (dále jen nařízení).

Zimní údržbou komunikací se rozumí:

zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly způsobeny  povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací (§ 41, odst. 1 vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací:

je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto místních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic v zastavěném území obce:

je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona).

Závadou ve sjízdnosti:

je taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto místních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona).

Závadou ve schůdnosti:

je taková změna ve schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném  stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací:

je obec (§ 9, odst. 1 zákona).

Správcem místních komunikací:

je město Chrastava. Správa je vykonávána Odborem dotací, rozvoje a správy majetku. Zimní údržbu místních komunikací provádí smluvní dodavatel.

Neudržované úseky místních komunikací:

jsou úseky, které se v zimě neudržují, jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27, odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby – viz kap. X.

Vlastník nemovitosti:

která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za škody jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku (§ 27, odst. 4 zákona).

Zimním obdobím:

se rozumí doba od 1. listopadu daného roku do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrností situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

## 3.	Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních  komunikací v zimním období

Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací:

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby

- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

- zajistit včasnou přípravu a provádění prací spojených se zimní údržbou

- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací

- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací  a vést o této činnosti předepsanou evidenci

- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, policií a jinými zainteresovanými orgány

- kontroluje provádění všech prací spojených se zimní údržbou

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

- při chůzi po chodníkách a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)

- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem

- při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

## 4.	Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Při výkonu zimní údržby se v souladu se schváleným plánem zimní údržby použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti místních komunikací s přihlédnutím k technologiím a postupům uvedeným dle vyhlášky.

Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je za obvyklé zimní situace nutno odstraňovat podle možností dříve, tak aby nedošlo k jeho ujetí provozem. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí periodicky. Po skončeném pluhování nemá zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem inertními zdrsňovacími materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál a pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev je vhodné použít materiál a větším obsahem hrubých frakcí. Posyp se provádí v celé šířce komunikace případně v celé šířce dopravního pruhu.

Odstraňování sněhu, náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomocí chemických rozmrazovacích materiálů

Chemické rozmrazovací materiály se aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat náledí (do tloušťky cca 2 mm) nebo vrstvy uježděného sněhu do tloušťky cca 2 cm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný postup a součinnost mechanických prostředků.

Odstraňování sněhu  a náledí na místních komunikacích IV. třídy (chodníky atd.)

Správce na určených místních komunikací IV. třídy zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Odstraňování je prováděno pomocí mechanizačních prostředků i ručního odklízení sněhu.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, které jsou řádně osvětleny.

## 5.	Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

- Při odstraňování sněhu v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

- Při posypu inertními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti:

v době pracovní nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

c)	Lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti (schůdnosti) místních komunikací je stanovena dle pořadí důležitosti místních komunikací (§ 46 vyhlášky). Při výkonu zimní údržby za běžných povětrnostních vlivů a podmínek za zimních situací jsou stanoveny místní komunikace ve stanovených okruzích ve stejném I. pořadí důležitosti. Přihlédnuto je pouze k významu a dále logickému členění u posloupnosti v jednotlivých okruzích.

# II.	Seznam důležitých telefonních spojení na pracovníky odpovědných za zimní údržbu místních komunikací

Městský úřad Chrastava

Ing. Jindřich Fadrhonc				tajemník MěÚ					482 363 813

Jiří Timulák							vedoucí ORM					482 363 821 (777 232 054 mob.)

Josef Bartoš							referent ORM					485 363 861

Technické a stavební služby a.s.											485 143 287

Radka Šafaříková					ředitelka společnosti			723 926 303 mob.

Jiří Fleming							technik							606 569 869 mob.

Krajská správa silnic LK					vrátnice							482 416 111

dispečink zimní údržby		482 416 164

Policie ČR, Chrastava						obvodní oddělení				485 143 092

Firma Bohuslav Pelc a syn													482 820 509

pan Pelc st.																775 735 990 mob.

pan Pelc  ml.															775 735 993 mob.

pan Polák																607 664 376 mob.

Pohotovost pracovníků TSS a.s.:

Michal Hrnko, 	Jítrava 159,				Rynoltice					608 269 612 mob.

Pavel Kořízek, 	Střelecký vrch 699, 	Chrastava				728 877 905 mob.

Pavel Košek, 	Liberecká  457, 			Chrastava				728 167 804 mob.

Zdeněk Zoul, 	Střelecký vrch 694, 	Chrastava				728 520 843 mob.

# III.		Přehled o počtech a druzích nasazených prostředků

- Počet km komunikací v zimě udržovaných 							min.	33.953 m

- Počet km chodníků v zimě udržovaných	 							min.	11.055 m

- Počet km komunikací v zimě neudržovaných								300 m

- Množství inertního materiálu 		- plán 										60 t

- skutečnost 								60 t

- Počet motorových vozidel určených k nasazení

radlice 							- vlastní 									4

- cizí 										2

- Počet mechanických sypačů 		- vlastní									2

- cizí										-

- Počet nakladačů 						- vlastní									1

- cizí										-

- Technika k údržbě chodníků

malotraktor + radlice														1

- Počet traktorů k rozmetadlům		- vlastní									2

- Počet pracovníků 					- vlastní									4 + 2

- cizí										2

- Počet pracovníků VPP															1 + 12

# IV.	Systém provádění zimní údržby místních komunikací

Mezi základní činnosti při provádění zimní údržby místních komunikací patří:

- Odstranění sněhu, uježděné sněhové vrstvy, náledí, sněhové břečky a odstraňování sněhových bariér (vytýčená lokalita pro vývoz sněhu – viz. kap.XI.).

- Ochrana vozovek a chodníků před uježděným sněhem a náledím s použitím inertního (písek, kamenná drť apod.) a chemického posypu (posyp. sůl apod.). Chemický posyp je možno  použít dle klimatických podmínek, nejvýše však do teploty – 5°C.

Vzhledem k místním podmínkám a možnostem je zimní údržba místních komunikací I.až III. třídy rozdělena do dvou přibližně stejně náročných a zároveň současně se provádějících okruhů I. a II. (viz kap. VIII.).

Zimní údržba je prováděna dodavatelsky firmou Technické a stavební služby a.s. Chrastava s účastí subdodavatelů.

Řidiči  provádějící údržbu v nočních hodinách pouze protahují místní komunikace a předávají ráno okruhy s informacemi o stavu a ostatních údajích se záznamem do deníku zimní údržby, který je veden TSS a.s.

Hlavním  údajem v tomto deníku je čas zahájení údržby, místo a čas vzájemného předávání směn. V případě komplikací a vyšší časové ztráty v jednom z okruhů řidič tento úsek vynechá a pokračuje dále po okruhu. Tato místa se ošetří dle rozhodnutí ředitele TSS a.s. po konzultaci s vedoucím ORM  MěÚ Chrastava.

Požadavky zainteresovaných orgánů, institucí a občanů budou prováděny až po projetí okruhů. O změně oproti sledu průjezdů okruhů rozhoduje pouze ředitel TSS a.s. a aktuálně o tom bude informovat vedoucího ORM (popř. další pracovníky odboru ORM).

Údržba chodníků mechanizačními prostředky je prováděna v okruhu, u chodníků stanovených v prvním a druhém pořadí. Druhý okruh chodníků je udržovaný pomocí pracovníků VPP a zajišťovaný odborem ORM.

Komunikace schválené nařízením jako neudržované, na nichž se neprovádí údržba pro malý dopravní význam nebo z důvodů technických a finančních možností jsou uvedeny – viz. kap. X.

Pracovníci TSS a.s. provádějící zimní údržbu byli řádně proškoleni dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. (v platném znění).

# V.		Středisko zimní údržby místních komunikací – Chrastava

Zástupce střediska:	Radka Šafaříková

Hlavní stanoviště:		Technické a stavební služby a.s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava

Telefon:					485143 287

V celém obvodu města Chrastavy je v případě potřeby prováděno odstraňování sněhu z místních komunikací a jejich udržování ve sjízdném stavu ve dvousměnném provozu.

1.		05.00 – 21.00 hodin		TSS a.s.					protahuje a sype

05.00 – 18.00 hodin		So – Ne, svátek 		pohotovost

2.		21.00 – 05.00 hodin		Firma Bohuslav Pelc	pouze protahuje

18.00 – 05.00 hodin		So – Ne, svátek

Mechanizační prostředky k zimní údržbě komunikací

Vlastní TSS a.s.:

1/ LI 56 26		traktor Z 7745			Teslík Jaroslav

2/ LI 61 35		traktor Z 7745			Bodnár Juraj

3/ 1L2 12-13		Multicar M 26			Zoul Zdeněk, Košek Pavel

4/ Malotraktor UNI 8 + radlice			Teslík Jaroslav

5/ 2L1 72-60		Multicar M 26			Hrnko Michal, Kořízek Pavel

Cizí:

Firma Bohuslav Pelc a syn

1/ LI 65 89		traktor Z 10540

2/ LI 56 70		traktor Z 7211

Cestářské práce:							Kučera Jiří

# VI.	Úložiště posypových materiálů a místa zdrojů

1.	Dvůr TSS a.s. Chrastava, Liberecká 35, Chrastava

2.	V případě další potřeby je sjednán odběr:

písek – Hrádecké pískovny (Václavice), kamenná drť –BERON, a.s. (Krásný Les), písek, drť – Liberecká obalovna, s.r.o.; sůl – AGRO (Mimoň)

# VII.	Sklady a stanice pohonných hmot

1.	Vlastní sklad pohonných hmot není.

2.	Čerpací stanice pohonných hmot:

EURO OIL 	Chrastava,	silnice I/13		Po – Ne	5.30 – 22.00

BENZINA Chrastava,	Nádražní ul.			Po – Ne	5.00 – 22.00

# VIII.	Stanovení posloupnosti průjezdů obou okruhů místních komunikací

## 1.	Okruh I.

| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 008c | Školní ul – škola, cesta na Vysokou (vč. čp. 4 Proboštovi a čp. 228 Hamplovi) | 2.790 |
| 2. | 009c | Cesta k Dětskému výchovnému ústavu | 319 |
| 3. | 10c | Richtrův vrch | 312 |
| 4. | 013c | Kostelní | 280 |
| 5. |  | park – hlavní cesta | 350 |
| 6. |  | Vítkov nad otáčkou autobusu (vč. otočky) | 500 |
| 7. |  | Vítkov u školy | 100 |
| 8. |  | Vítkov – samota ke kravínu | 1.500 |
| 9. | 002c | Vítkov – od knihovny k obchodu (kolem kostela) | 634 |
| 10. | 004c, 005c | Vítkov – bytovky + p.p.č. 695/2 před hostincem | 123 |
| 11. |  | Václavická – k čp. 72 (Svobodovi, Culkovi) | 50 |
| 12. |  | Vítkovská – k čp. 179 (Válkovi) | 100 |
| 13. | 007c | Sportovní | 718 |
| 14. | 012c | Vítkovská – cesta za SEPPEM | 70 |
| 15. |  | Vítkovská – park (cesta ke garážím) | 200 |
| 16. | 011c | Družstevní – dolů k panelárně | 118 |
| 17. | 014c | Družstevní | 405 |
| 18. | 016c | Družstevní – dolů k mostku u Furhrichova domu | 77 |
| 19. | 015c | V. Nejedlého | 187 |
| 20. | 018c | Mlýnská | 196 |
| 21. | 060c | Malá Pobřežní | 203 |
| 22. | 061c | Malá Kostelní | 64 |
| 23. | 063c | Mostní | 158 |
| 24. | 062c | Alšova + hrubě autobus. nádraží | 132 |
| 25. | 059c | náměstí 1. máje | 115 |
| 26. | 034c | Muzejní | 91 |
| 27. | 058c | Loudátova | 218 |
| 28. | 002b | Revoluční | 472 |
| 29. | 001b | Turpišova | 312 |
| 30. | 054c,056c,057c | Soudní + cesta k obchodu Winner | 301 |
| 31. | 055c | Bezručova + propoj za ŠJ a DPS | 318 |
| 32. | 053c | Stř. vrch – od čp. 487 (Miroszkovi) po čp. 714 | 185 |
| 33. | 051c, 052c | Střelecký vrch – stará zástavba – okruh | 374 |
| 34. | 035c, 036c | Luční + MŠ Luční | 500 |
| 35. | 037c,038c,039c | Cihlářská | 400 |
| 36. | 040c | Liberecká – odbočka k čp. 543 (za Loudátovi) | 110 |
| 37. | 041c | Liberecká – odbočka k čp. 457 (Koškovi) | 102 |
| 38. | 049c, 050c | Střelecký vrch – staré paneláky | 253 |
| 39. | 042c,043c,044c | Textilanská | 718 |
| 40. | 045c,046c,047c,048c | Střelecký vrch – nová zástavba | 691 |
| 41. |  | Panelová cesta do Nádražní | 500 |
| 42. |  | Autobusové nádraží | 200 |
| 43. | 004b | Bílokostelecká | 784 |
| 44. | 068c | Sedmidomská ½ - spodní část + ul. naproti (Šimonka) | 208 |
| 45. | 069c, 070c | Větrná | 262 |
| 46. | 071c,072c,073c,074c | Bílokostelecká – okruh | 591 |
| 47. | 065c, 066c, 067c | Polní + odbočky | 484 |
| 48. | 003b, 076c | Pobřežní – až k ČOV | 1.317 |
| 49. | 078c | Pobřežní – od čp. 6 (p. Šulcová) nahoru | 150 |
| 50. | 080c | Pobřežní – po čp. 136 | 150 |
| 51. | 079c | Nádražní – mostek – Pobřežní | 62 |
| 52. | 081c | Malá nádražní | 526 |
|  | Okruh I. | celkem | 19.980 |

## 2.	Okruh II.

| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100c | Andělská Hora – cesta k návsi | 110 |
| 2. | 103c | Andělská Hora – přes náves k hájence + 5 nových domků | 458 |
| 3. | 106c | Andělská Hora – od kostela na spodní cestu | 164 |
| 4. | 107c,108c,109c | Andělská Hora – okruh za kostelem | 291 |
| 5. | 101c | Andělská Hora – dolní cestu od podchodu po schody k nádraží | 419 |
| 6. | 102c | Andělská Hora – přes náves k čp. 2 (Kocúrovi) | 284 |
| 7. | 104c | Andělská Hora – pod čp. 10 (Krágovi) | 61 |
| 8. | 110c, 111c | Andělská Hora – po čp. 62 (Volejníkovi) a k ROTEC | 156 |
| 9. | 112c | Andělská Hora – cesta do kolonky | 657 |
| 10. | 113c,114c,115c | Andělská Hora – kolonka | 232 |
| 11. | 099c | Andělská Hora – čp. 57 (Husákovi) | 122 |
| 12. | 097c | Andělohorská – Stará Ještědská k čp. 285 | 297 |
| 13. | 090c | Tovární | 429 |
| 14. | 096c | Na hůrce | 178 |
| 15. | 098c, 085c | Ještědská k čp. 596 | 888 |
| 16. | 084c, 095c | Nový domov – cesta kolem garáží | 497 |
| 17. | 093c, 094c | Tovární – okruhy okolo LVZ | 326 |
| 18. | 086c, 091c | Lipová, Malá Tovární | 444 |
| 19. | 092c | Tovární – před LVZ | 79 |
| 20. | 089c | Andělohorská – k čp. 36 (Zaplatílkovi) | 97 |
| 21. | 087c | Andělohorská – kolem paneláků | 136 |
| 22. | 088c | Andělohorská –k sídlu STRABAG, a.s. | 59 |
| 23. | 082c, 083c | Barandov – cca 50 m za vjezdem do bývalého areálu Drobného zboží – po konec katastru Chrastava | 854 |
| 24. | 005b | Nádražní – k ČD | 148 |
| 25. | 033c | Hřbitovní a ½ parkoviště | 266 |
| 26. | 032c | Frýdlantská – k čp. 123 Fejfar | 150 |
| 27. | 029c | Frýdlantská – Víska | 2.560 |
| 28. | 028c,030c,031c | Frýdlantská – okruh okolo čp. 11 k čp. 91 | 1.165 |
| 29. | 027c | Frýdlantská – za čp. 133 (Kopáňkovi) | 180 |
| 30. | 026c | Frýdlantská – k čp. 111 | 116 |
| 31. | 025c | Frýdlantská – nad Textilanou | 594 |
| 32. | 024c | Frýdlantská – čp. 66 (Vielkindovi) | 63 |
| 33. | 022c | Frýdlantská – čp.21 (Markovi) | 1333 |
| 34. | 021c | Frýdlantská malá – za čp. 42 (Nováková) | 160 |
|  | Okruh II. | Celkem | 13.973 |

Udržované místní komunikace I.- III tř., celkem							min	33.953	m

# IX.	Stanovení okruhů a pořadí komunikací pro pěší (chodníků) v zimní údržbě

## 1.	Okruh I. – Protahování malotraktorem

| 1. pořadí: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| 1. |  | Park na náměstí | 100 |
| 2. |  | Turpišova – od ZŠ ke školní jídelně(ŠJ), vlevo | 120 |
| 3. |  | Soudní – od DPS (ŠJ, kulturní dům) k Žitavské | 150 |
| 4. |  | Turpišova – od ŠJ k poště, před kinem | 300 |
| 5. |  | Nádražní | 2.500 |
| 6. |  | Andělohorská – dlážděný chodník | 350 |
| 7. |  | Ještědská – podchod | 235 |
| 8. |  | Turpišova – pěší zóna, tržnice | 300 |
| 9. |  | Autobusové nádraží a chodníky od PLUTA k mostu | 400 |
| 10. |  | Bílokostelecká – okolo DPS | 200 |
| 11. | 064c | Pobřežní – bungalovy (Komárkovi) | 125 |
|  |  | celkem | 4.780 |

| 2. pořadí: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| 1. |  | Střelecký vrch – sídliště | 1.500 |
| 2. |  | Liberecká ulice – nový chodník | 450 |
| 3. |  | Revoluční ulice – vpravo | 300 |
| 4. |  | Frýdlantská ulice – obě strany dle možností techniky | 850 |
| 5. |  | Hřbitov | 100 |
|  |  | celkem | 3.200 |

## 2.	Okruh II. – Ruční úklid, pracovníci VPP

| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Náměstí – čp.1, čp. 250, před ZŠ, Laurou a knihkupectvím | 90 |
| 2. |  | Turpišova – od ZŠ ke kulturnímu centru, vpravo | 120 |
| 3. |  | Soudní – před DPS a jídelnou – dočištění chodníků dle potřeby, Turpišova | 220 |
| 4. |  | Bezručova – před bývalým sídlem městského úřadu | 60 |
| 5. |  | Liberecká – okolo muzea a knihovny | 45 |
| 6. |  | Liberecká – podél parkoviště u muzea | 30 |
| 7. |  | Liberecká – před TSO, od Koruny schody, ke hřbitovu | 130 |
| 8. |  | Autobusové nádraží | 200 |
| 9. |  | Lávky přes Jeřici | 130 |
| 10. |  | Revoluční ulice – vlevo | 300 |
| 11. |  | Eichsttatská cesta | 110 |
| 12. |  | Střelecký vrch – od podchodu k betonové cestě | 80 |
| 13. |  | Střelecký vrch – dočištění chodníků dle potřeby | 560 |
| 14. |  | Frýdlantská – dočištění chodníků v úzkých místech dle potřeby | 1000 |
|  |  | celkem | 3.075 |

Chodníky – protahování malotraktorem (1.+2. pořadí)							7.980	m

Chodníky – ruční úklid, VPP																3.075	m

#### Udržované místní komunikace IV. tř., celkem								min	11.055	m

Legenda:

komunikace – vyřazené komunikace a úseky

komunikace – úseky a komunikace se změnou v pořadí a nově zařazené komunikace

# X.		Seznam neudržovaných místních  komunikací

Níže uvedené úseky místních komunikací jsou schválené nařízením obce č. 2/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí zimní údržbě komunikací.

Občané, bydlící v úsecích, které z hlediska malého dopravního významu a vysoké ekonomické náročnosti nejsou udržovány, mají možnost uzavřít s TSS a.s. smlouvu o zimní údržbě těchto komunikací. Na finanční plnění takto uzavřených smluv se poskytuje 50% sleva. Tyto práce budou provedeny až po zabezpečení údržby výše uvedených komunikací.

| Poř.č. | Označení | Název a popis lokality | Délka v m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 098c | Ještědská (č.p. 596) od sv. Jána na Andělskou Horu (č.p. 285) | 300 |
| 2. | ----- | ----- | ----- |
|  |  | Celkem | 300 |

# XI.	Kalamitní plán zimní údržby komunikací

Pro případ sněhové kalamity ve městě Chrastava je uvažováno o nasazení dalších těžkých mechanismů na odklízení sněhu.

Další smluvně zajištěné mechanismy

1. Nakladač UNC 061			STAVOEFEKTA PLUS s.r.o., Liberec

2. Nákladní vozy				STAVOEFEKTA PLUS s.r.o., Liberec

Uvedené mechanismy jsou využívány  příslušnou firmou pro vlastní činnost.

Deponie sněhu ze sněhových bariér

Jako deponie sněhu byla vybrána z majetku města  spodní část pozemkové parcely 21 v k. ú. Dolní Chrastava, odpovídající místním podmínkám.

…………………………														…………………………

Ing. Michael Canov v.r.														Miloslav Pilař v.r.

starosta																	místostarosta

www.chrastava.cz

Zpracoval:		J. Bartoš, J .Timulák – Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

Datum:			10.října 2006, Chrastava

Aktualizováno:	30.října 2006

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schváleno usnesením RM č. 2006/15/VIII ze dne 19.10. 2006