# A.  TEXTOVÁ  ČÁST

# Studie nových parkovacích míst – sídliště Střelecký vrch - Chrastava

### Identifikační údaje

Zpracovatel:		Nýdrle – projektová kancelář

## U Sila 1328

463 11 Liberec 30

IČO: 61 31 67 33

Objednatel:		Město Chrastava

Náměstí 1. máje 1

463 31 Chrastava

Stupeň PD:		studie

Termín zpracování:   	červen – červenec 2007

B. Všeobecné údaje

V souvislosti se stálým nedostatkem parkovacích míst na sídlišti Střelecký vrch bylo zadáno vypracování této studie. V současné době trpí celé sídliště velkým nedostatkem parkovacích míst a v odpoledních hodinách je prakticky nemožné najít volné parkovací místo. Vzhledem k této situaci automobily parkují na všech volných místech na stávajících zelených plochách, které jsou tímto devastovány a dále podél všech obslužných komunikací, kde zůstává minimální volný průjezdný profil, který je mnohdy nedostatečný pro průjezd vozidel pro svoz domovního odpadu a hasičských vozidel, což může mít v případě požáru vážné následky.  Tento stav je vzhledem k bezpečnosti celého sídliště nadále neudržitelný. Z tohoto důvodu bylo vedením města rozhodnuto o zadání studie, která by zmapovala všechny vhodné prostory v lokalitě sídliště, které by bylo možné využít na realizaci nových parkovacích míst a dále je úkolem této studie návrh vodorovného dopravního značení na některých stávajících parkovacích plochách tak, aby byly plochy maximálně využity.

Po dohodě se zástupci objednatele byla tato studie vyhotovena do pozemkové mapy a v terénu bylo provedeno pouze polohopisné doměření šířek komunikací a pruhů pozemků vhodných pro realizaci nových parkovacích míst. V místech, kde jsou v současnosti větší výškové rozdíly bude nezbytné před dalším stupněm projektové dokumentace provést podrobné výškopisné a polohopisné zaměření, ze kterého bude patrný rozsah terénních úprav v okolí nových parkovacích ploch, délky výkopových svahů za hranou parkovišť, eventuelně délky a výšky opěrných zídek.

### C. Podklady

- pozemková mapa předmětného území poskytnutá zadavatelem akce

- ČSN 73 60 56 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

- místní šetření a lokální polohopisné zaměření

- vstupní jednání se zástupci objednatele

### D. Návrh řešení

V rámci předmětné studie byly sledovány všechny do úvahy přicházející prostory, na kterých by bylo možné zrealizovat nová parkovací stání. Ze zkušeností při řešení stejného problému v jiných městech byl tento návrh proveden s vědomím, že zpevnění některých v současnosti zelených ploch může mezi některými obyvateli sídliště vyvolat zápornou reakci, která se může svou intenzitou blížit poptávce po zvýšení kapacity parkovacích míst.

Celý prostor sídliště byl v rámci projektových prací rozdělen na 15 částí, které jsou řešeny samostatně a rovněž samostatně je lze v budoucnosti i realizovat v závislosti na finančních možnostech investora a na základě priority rozšíření parkovacích ploch v jednotlivých místech.

Při realizaci nových parkovacích míst se předpokládá provedení buď se živičným povrchem nebo s povrchem z betonové zámkové dlažby. Druh zvoleného povrchu bude záviset na tom, jestli se bude jednat o rozšíření stávající živičné plochy nebo půjde o novou, samostatnou parkovací plochu. Typové vzorové příčné řezy pro oba druhy povrchů jsou doloženy v příloze této studie.

Na některých stávajících plochách, které jsou řešeny v rámci této studie je navrženo pouze vodorovné dopravní značení, které má zajistit co nejvýhodnější využití parkovacích ploch.

Mimo patnácti řešených parkovacích ploch je ve studii řešena úprava jednosměrné výjezdové komunikace ze sídliště jako plocha č. 16.

D.1. Plocha č.1

Jedná se o stávající živičnou parkovací plochu, na které se parkuje v současnosti bez jasně stanoveného řádu a tím občas dochází k tomu, že celá plocha není maximálně využita. Z tohoto důvodu je v rámci studie navrženo provedení vodorovného dopravního značení, kterým by byly pevně stanoveny plochy určené pro parkování a plochy přístupových komunikací k jednotlivým parkovacím místům. Z plochy bude zachován přístup ke stávající komunikaci ze silničních panelů, která vede jižně od této plochy. Část vodorovným značením stanovených parkovacích míst bude zpřístupněna z hlavní sídlištní komunikace, část bude přístupná z prostoru uvnitř plochy. Podél hlavní komunikace je v pokračování stávajících parkovacích míst ve směru ven ze sídliště navrženo pět nových parkovacích míst v prostoru dnes umístěných kontejnerů pro tříděný odpad. Tyto kontejnery by se v případě realizace rozšíření parkovací plochy posunuly dále na východ.

V současné době je na stávající ploše při jejím maximálním využití za pomoci vodorovného dopravního značení celkem 39 parkovacích míst a dalších 5 by bylo možné nově zrealizovat.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 102,0tis. Kč

D.2. Plocha č.2

Jedná se o novou plochu, kde je navrženo pět nových kolmých stání pro osobní automobily v místě zelené plochy před oplocením sportovního hřiště. Vzhledem k umožnění vjezdu na jednotlivá parkovací místa bude třeba šířkově upravit obslužnou komunikaci dle příslušné normy. Z důvodu zpřístupnění staveniště bude nutno zatrubnit  v nezbytném úseku stávající odvodňovací rigol z betonových žlabovek.

Na této ploše je celkem navrženo 5 nových parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 119,0tis. Kč

D.3. Plocha č.3

V tomto místě se jedná o novou plochu, která je zpracována ve třech variantách podle úhlu navržených parkovacích stání. Variantní řešení je navrženo z důvodu výškového rozdílu mezi úrovní stávající vozovky a upraveného terénu podél bytového domu. Na konci parkovací plochy bude nutno zrealizovat opěrnou zeď, která bude různé délky a výšky v závislosti na vybrané variantě.

Při kolmém stání bude na této ploše provedeno celkem 34 nových parkovacích míst, při parkování pod úhlem 45º  to bude 25 nových míst a při podélném stání 16 míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí:

-    při variantě kolmého parkování:  1 170,0tis. Kč

- při variantě parkování pod úhlem 45º:  735,0tis. Kč

- při variantě podélného stání: 267,0tis. Kč

D.4. Plocha č.4

Jedná se o vodorovné značení na stávající parkovací ploše, ke které by byla připojena dvě další parkovací místa. Parkoviště je navrženo pro kolmá stání osobních vozidel.

V současné době je na stávající ploše při jejím maximálním využití za pomoci vodorovného dopravního značení celkem 7 parkovacích míst a další 2 by bylo možné nově zrealizovat.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 44,0tis. Kč

D.5. Plocha č.5

Jedná se o novou plochu, kde je navrženo jedenáct nových kolmých stání pro osobní automobily v místě zelené plochy. Vzhledem k umožnění vjezdu na jednotlivá parkovací místa bude třeba šířkově upravit obslužnou komunikaci dle příslušné normy. Z důvodu uvolnění staveniště bude nutno přeložit  v nezbytném úseku stávající odvodňovací rigol z betonových žlabovek.

Na této ploše je celkem navrženo 11 nových parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 211,0tis. Kč

D.6. Plocha č.6

V tomto místě se jedná na pravé straně komunikace o vodorovné značení na stávající parkovací ploše před objektem restaurace a o novou plochu na levé straně komunikace, která je zpracována ve dvou variantách podle úhlu navržených parkovacích stání. Variantní řešení je navrženo z důvodu výškového rozdílu mezi úrovní stávající vozovky a upraveného terénu podél bytového domu. Na konci parkovací plochy bude nutno zrealizovat opěrnou zeď, která bude různé délky a výšky v závislosti na vybrané variantě.

Na stávající parkovací ploše bude vodorovným dopravním značením vyznačeno 14 parkovacích míst, na pravé straně bude při parkování pod úhlem 45º  14 nových parkovacích míst a při podélném stání 8 míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí:

- při variantě parkování pod úhlem 45º:  1 039,0tis. Kč

- při variantě podélného stání: 71,0tis. Kč

D.7. Plocha č.7

Jedná se o novou plochu, kde jsou navržena čtyři nová kolmá stání pro osobní automobily v místě zelené plochy. Vjezd na jednotlivá parkovací místa bude umožněn ze stávající obslužné komunikace, která má šířkové parametry dle příslušné normy. Z důvodu uvolnění staveniště bude nutno přesadit jeden jehličnan, pokud by to nebylo vzhledem k jeho stáří možné, bude za novou parkovací plochou vysazena náhradní zeleň.

Na této ploše jsou celkem navržena 4 nová parkovací místa.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 76,0tis. Kč

D.8. Plocha č.8

V tomto místě se jedná o novou plochu na levé straně obslužné komunikace, která je zpracována ve dvou variantách podle úhlu navržených parkovacích stání. Variantní řešení je navrženo z důvodu výškového rozdílu mezi úrovní stávající vozovky a upraveného terénu podél bytového domu. Na konci parkovací plochy bude nutno zrealizovat opěrnou zeď, která bude různé délky a výšky v závislosti na vybrané variantě. Na konci stávající obslužné komunikace bude provedeno otáčecí „kladivo“, které umožní otáčení vozidel před výjezdem z parkoviště.

Na nové parkovací ploše bude při parkování pod úhlem 45º  8 nových parkovacích míst a při podélném stání 5 míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí:

- při variantě parkování pod úhlem 45º:  298,0tis. Kč

- při variantě podélného stání: 167,0tis. Kč

D.9. Plocha č.9

Jedná se o stávající živičnou parkovací plochu, na které se parkuje v současnosti bez jasně stanoveného řádu a tím občas dochází k tomu, že celá plocha není maximálně využita. Z tohoto důvodu je v rámci studie navrženo provedení vodorovného dopravního značení, kterým by byly pevně stanoveny plochy určené pro parkování a plochy přístupových komunikací k jednotlivým parkovacím místům. Ze zpevněné plochy bude zachován přístup ke stávajícím nakládacím rampám pro manipulaci se zbožím.

V současné době je na stávající ploše při jejím maximálním využití za pomoci vodorovného dopravního značení celkem 22 parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů: 10,0tis. Kč

D.10. Plocha č.10

V tomto místě se jedná o oboustrannou šířkovou úpravu stávající parkovací plochy. Na pravé straně bude provedeno menší rozšíření na úkor zelené plochy mezi stávajícím parkovištěm a chodníkem, čímž bude v tomto místě umožněno provést devět kolmých parkovacích míst a za středovou obslužnou komunikací bude po celé levé straně  provedena řada kolmých parkovacích stání v počtu 24 nových míst. Ve stávajícím tvaru je na ploše k dispozici cca 10 parkovacích míst

Na nové parkovací ploše bude při navržené úpravě k dispozici celkem 34 nových parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 519,0tis. Kč

D.11. Plocha č.11

Jedná se realizaci devíti kolmých  parkovacích míst, které budou přístupné z hlavní obslužné komunikace. Parkoviště bude provedeno na úkor stávajícího zeleného pruhu a bude přerušeno v místě vyústění chodníku na přechod pro pěší.

Na této ploše bude provedeno celkem 9 nových parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 171,0tis. Kč

D.12. Plocha č.12

Jedná se o vodorovné značení na stávající parkovací ploše. Parkoviště je navrženo pro kolmá stání osobních vozidel s tím, že před parkovací plochou zůstane dostatečná šířka obslužné komunikace pro obousměrný provoz.

V současné době je na stávající ploše při jejím maximálním využití za pomoci vodorovného dopravního značení celkem 7 parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů: 2,5tis. Kč

D.13. Plocha č.13

Jedná se realizaci jedenácti kolmých  parkovacích míst, které budou přístupné z hlavní obslužné komunikace. Parkoviště bude provedeno na úkor stávajícího zeleného pruhu a pro jeho realizaci bude nezbytné v místě největšího přiblížení provést opěrnou zeď nebo několik parkovacích míst vynechat. Detaily výškového návrhu budou zřejmé po provedení výškopisného a polohopisného zaměření.

Na této ploše bude provedeno celkem 11 nových parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 480,0tis. Kč

D.14. Plocha č.14

Jedná se o vodorovné značení na stávající parkovací ploše. Parkoviště je navrženo pro šikmá stání pod úhlem 45º. Kolmá stání osobních vozidel nelze v tomto místě zrealizovat, protože před parkovací plochou by nezůstala dostatečná šířka obslužné komunikace pro obousměrný provoz a na zadní straně stávající plochy by si rozšíření vyžádalo zásadní zásah do vzrostlé zeleně. Najíždění do jednotlivých parkovacích míst by bylo realizováno nacouváním s tím, že výjezd by byl řešen po nově navržené jednosměrné výjezdové komunikaci (plocha č. 16) nebo v případě, že by se komunikace nerealizovala otočením na ploše č.15 a výjezdem po stávající obslužné komunikaci.

V současné době je na stávající ploše při jejím maximálním využití za pomoci vodorovného dopravního značení celkem 5 parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů: 2,0tis. Kč

D.15. Plocha č.15

Jedná se částečnou tvarovou úpravu stávající zpevněné plochy, která původně dle tvaru měla sloužit pouze pro otáčení vozidel a ne pro parkování. Navrženou tvarovou úpravou a provedením vodorovného dopravního značení vznikne na ploše celkem osm kolmých parkovacích míst a zůstane zde navíc prostor pro otáčení vozidel.. V současné době na ploše parkuje cca pět vozidel, které však brání pohodlnému otáčení vozidel. Výjezd z parkovací plochy by byl řešen po nově navržené jednosměrné výjezdové komunikaci (plocha č. 16) nebo v případě, že by se komunikace nerealizovala otočením na této ploše a výjezdem po stávající obslužné komunikaci.

Po provedení tvarové úpravy plochy a vodorovném dopravním značení bude na ploše k dispozici 8 parkovacích míst.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 51,0tis. Kč

D.16. Plocha č.16

Jedná se o návrh nové komunikace, která by propojila prostor plochy č. 15 se stávající živičnou místní komunikací. Stísněné prostorové poměry v uvedeném místě umožňují provedení pouze jednosměrné komunikace šířky 3,0m pro výjezd vozidel ven ze sídliště, čímž by zásadně poklesly intenzity dopravy na stávající obslužné komunikaci uvnitř sídliště. V současné době je podklad budoucí komunikace tvořen kamenitým povrchem, který by se pouze doplnil a poté by byla provedena živičná povrchová úprava. Celková délka navrhované komunikace je cca 185,0m.

Odhad stavebních nákladů bez eventuelních přeložek inženýrských sítí: 390,0tis. Kč

### E. Závěr

### Tato studie řeší návrh umístění nových parkovacích míst a maximální využití stávajících parkovišť v celé lokalitě sídliště Střelecký vrch v Chrastavě.

### Navržené lokality lze realizovat samostatně na základě kladného projednání návrhu a po prověření průběhu inženýrských sítí. V případě, že dojde u některých navržených ploch ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi, bude postup stavebních prací v tomto místě probíhat v souladu s podmínkami a požadavky jednotlivých správců IS.

### Dle dohody se zástupcem objednatele nebylo součástí této studie výškopisné a polohopisné zaměření, které však u některých lokalit bude třeba před realizací provést.

Červenec 2007							Ing. Zbyněk Nýdrle