Příloha č. 3	Vymezení předmětu veřejné zakázky

## Technické podmínky vozidla pro jednotku JSDH Chrastava:

- Základní technické podmínky

- Předmětem technických podmínek je pořízení dopravního automobilu kategorie podvozku 1 (silničním), v provedení hmotnostní třídy L (dále jen DA).

- DA splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice a vyhláškou MV 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. 53/2010 Sb..

- Technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhl. č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. 53/2010 Sb.

- K bodu 9

Ve vnitřním prostoru místa nástupu řidiče do DA je umístěna zásuvka pro napojení průběžného dobíjení akumulátorových baterií, součástí dodávky je příslušný protikus. Typ zásuvky bude dodán po dohodě se zadavatelem.

- K bodu 10

S ohledem na charakter terénu je zásahový požární automobil je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 34 kW/1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti splňující emisní normu EURO VI.

- K bodu 11

Akumulátorové baterie mají kapacitu nejméně 90 Ah.

- K bodu 12

Vozidlo je vybaveno mobilní radiostanicí Motorola GM 360 a příslušnou střešní anténou. Ovládání radiostanice je v dosahu řidiče a velitele vozidla.

Mobilní radiostanici dodá dodavatel.

- K bodu 16

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla v provedení LED na bocích účelové nástavby, které nepřesahují vnější rozměry účelové nástavby. Ovládání osvětlení účelové nástavby je v dosahu řidiče se signalizací zapnutého stavu (typ osvětlení Labcraft).

- K bodu 20

Vozidlo je vybaveno klimatizační jednotkou s automatickou regulací. Vozidlo je vybaveno nezávislým teplovzdušným topením pro prostor posádky.

- K bodu 21

Osvětlení kabiny posádky je provedeno v neoslňujícím provedení. Osvětlení kabiny posádky bude provedeno ve dvou režimech – intenzivní v LED provedení a se sníženou svítivostí (např. v zelené nebo červené barvě).

- K bodu 21

Osvětlení pro čtení dokumentace u velitele vozidla je provedeno pomocí LED svítidla s variabilním nastavením polohy světelného zdroje (typ Hella).

- K bodu 22

Kabina řidiče, velitele a osádky bude jednoprostorová nedělená.

- K bodu 22

Kabina osádky je vybavena pravými bočními posuvnými dveřmi pro nastupování družstva do vozidla se šířkou vstupního otvoru nejméně 1 280 mm.

- K bodu 22

Kabina osádky družstva je vybavena sedmi sedadly, ve třech řadách orientovanými po směru jízdy vozidla.

- K bodu 22

Uspořádání sedadel ve vozidle:

- dvě samostatné sedačky (řidič a spolujezdec, obojí plně seřiditelné)

- dvousedadlo v 1. řadě za řidičem

- dvousedadlo v 2. řadě za řidičem

- trojsedadlo v 3. řadě za řidičem

- K bodu 23

Zvláštní výstražné zařízení je v zábleskovém LED provedení – typ Whellen Freedom – FL2BBBB v dvouřadém provedení:

- 4 ks rohové dvouřadé modré moduly s možností podsvícení při zapnutých parkovacích a tlumených světlech se samostatným vypnutím

- 2 ks dvouřadé bílé přímé přední moduly

- 4 ks dvouřadé modré přímé přední moduly

- 2 ks boční bílé pracovní moduly (3 LED na jeden modul)

- Rozměry výstražného zařízení max. 1300x310x100mm (délka x šířka x výška bez držáku zařízení)

- K bodu 23

Vozidlo je vybaveno sirénou s reproduktorem nejméně o výkonu 100 W, s možností přepínání zvuku wail, yelp, airhorn, typ Federal Signal PA 300Series. Reproduktor tohoto zařízení je umístěn tak, aby části konstrukce vozidla nebránily celkovému zvukovému výkonu tohoto zařízení. Zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova bez nutnosti spuštěného světleného výstražného zařízení.

Místo instalace ovládání bude upřesněno zadavatelem na základě dodaného podvozku, a prostoru řidiče a velitele vozidla.

- K bodu 23

Přední maska vozidla je vybavena dvěma zábleskovými pozičními světly v modré barvě provedení LED tak, aby nebyly zakryty jiným příslušenstvím vozidla s možností samostatného vypnutí z přístrojové desky v dosahu řidiče – typ WHELEN LIN3 s čirou optikou.

- K bodu 23

Na obou bocích účelové nástavby jsou umístěny nejméně dva kusy pozičních zábleskových světel modré barvy v provedení LED, která jsou ovládány společně s předními pozičními světly – typ WHELEN LIN3 s čirou optikou zapuštěnými do karoserie vozidla. Tato světla nebudou přesahovat svým umístěním rozměry vozidla.

- K bodu 23

Nad zadními dveřmi jsou umístěny 2ks světelné zařízení modré barvy, typ Federal Signal Pilot Solaris AZ 2N 12V, ve dvouřadém LED provedení.

- K bodu 23

Ovládání předního a zadního zvláštního světelného výstražného zařízení je společné v dosahu řidiče i spolujezdce. Současně jsou zapínána přední a boční poziční světla, u kterých je možné samostatného vypnutí.

- K bodu 24

Vozidlo je vybaveno centrálním zamykáním všech dveří, včetně účelové nástavby vozidla, s dálkovým ovladáním.

- K bodu 24

Prostory pro uložení požárního příslušenství v účelové nástavbě jsou osvětleny neoslňujícím světlem v LED provedení (pásy). Jejich aktivace je po otevření min. jedněch dveří účelové nástavby. LED osvětlení bude umístěno tak, aby byla osvětlena celá část úložného prostoru, preferujeme min. dva kusy těchto světel umístěná v celém prostoru úložného prostoru (upřesní zadavatel).

- K bodu 25

Požární příslušenství je umístěno v dosahu posádky při otevření zadních dveří bez nutnosti vstoupit do nákladového prostoru tak, aby ložná plocha nebyla zastavěna.

- K bodu 25

Ložná plocha je opatřena kotevními (úchytnými) body pro zajištění přepravovaného nákladu. Preferujeme jejich zapuštění do podlahy.

- K bodu 30

V prostoru kabiny řidiče je instalována signalizace otevřených zadních dveří.

- K bodu 31

Uchycení požárního příslušenství je provedeno pomocí textilních kurt o minimální šíři 40 mm, opatřeného na jednom konci suchým zipem a na druhém kovovou sponou odpovídající šíře, skrz kterou je provedeno zajištění požárního příslušenství. Konec se suchým zipem je prodloužen o smyčku ze stejného materiálu pro snazší uvolnění v zásahových rukavicích pro hasiče.

- K bodu 32

Světelné a zvukové výstražné zařízení umístěné na střeše vozidla není opatřeno ochranným prvkem proti zachycení větvím.

- K bodu 35

Vozidlo je vybaveno světelnou alejí v provedení LED pro signalizaci vozidla jako překážky v silničním provozu:

- nejméně v šestipozicovém LED provedení,

- s ovládáním umístěným v kabině řidiče v dosahu řidiče,

- umožňující nejméně čtyři režimy signalizace.

- K bodu 36

Vozidlo je dodáno v provedení jasně červené barvy.

- K bodu 36

Zadní nárazník bude opatřen protiskluzovými nášlapnými plochami.

- K bodu 37

Vozidlo je dodáno s bílým zvýrazňujícím vodorovným pruhem o výšce nejméně 200 mm v reflexním provedení:

- přední část kapoty kabiny není vybavena bílým reflexním pruhem,

- v přední části kapoty kabiny je proveden nápis „Hasiči Chrastava“ v reflexním bílém provedení.

- K bodu 38

Vnitřní prostor (podlaha, boční stěny do výšky oken) účelové nástavby (nezahrnuje prostor posádky) je obložen ze slzičkového AL plechu o síle min. 3 mm s povrchovou úpravou s vysokou životností s obdobnými vlastnostmi, pro možné uchycení požárního příslušenství.

- K bodu 41

  - Na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis „Sbor dobrovolných hasičů Chrastava“,  včetně znaku jednotky SDH Chrastava, přesné znění nápisu bude upřesněno objednatelem po podpisu smlouvy.

  - Nápis DA-L1Z umístěný v bílém reflexním pruhu dle vyhl. 53/2010 Sb.

- Technické podmínky vycházející z přílohy č. 2 vyhl. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. 53/2010 Sb.

- K bodu 6

Vozidlo je v provedení 4x2 se stálým pohonem zadní nápravy s elektronickými systémy pro snadnější jízdu nezpůsobilým terénem.

- K bodu 7

Vozidlo je vybaveno tažným zařízením pro přívěsy o celkové hmotnosti nejméně 2 800 kg vč. elektroinstalace 12 V se systémem stabilizace přívěsu.

- K bodu 7

Pokud je vozidlo vybaveno 13-ti pólovou zásuvkou, je součástí dodávky i přechod z tohoto typu na sedmi pólovou zásuvku.

- K bodu 8

Vozidlo je vybaveno sedmi sedadly osádky podle bodu 13) a 14) těchto technických podmínek.

- K bodu 9

Vozidlo je vybaveno požárním příslušenstvím, které dodá dodavatel DA:

- 1 ks lékárna velikosti III,

- 1 ks přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg vč. náplně (dodá zadavatel),

- 2 ks ruční svítilna Adaro Adalit 3000 vč. instalace dobíjení těchto svítilen v prostoru osádky vozidla,

- 1 ks ruční vyprošťovací nástroj Paratech Axe,

- 1 balení jednorázových chirurgických rukavic (dodá zadavatel),

- 2 ks řezáků na pásy

- 9 ks výstražná vesta s nápisem „Hasiči“ splňující pokyn GŘ HZS ČR č.39/2009, EN 471

- 1 ks výstražná vesta s nápisem „Velitel jednotky“ splňující pokyn GŘ HZS ČR č.39/2009, EN 471

- 5 ks dopravních kuželů

- 2 ks textilních kurt s ráčnou pro upevnění nákladu v úložném prostoru vozidla délky min. 5 m a tonáží nejméně 2000kg (dodá dodavatel)

- Další technické podmínky

- Vozidlo je vybaveno zařízením ABS.

- Vozidlo je vybaveno systémem ESP nebo obdobným systémem (včetně BAS, ASR a EBV).

- Vozidlo je vybaveno kotoučovými brzdami s dvěma nezávislými hydraulickými okruhy.

- Náhradní kolo k vozidlu je umístěno pod zadním převisem.

- Celková výška vozidla v nezatíženém stavu je nejvíce 2 800 mm.

- Minimální délka vozidla je 5 900 mm.

- Maximální délka vozidla je 6 100 mm vč. zadního závěsu pro připojení přívěsu.

- Světlost přední nápravy je v nezatíženém stavu nejméně 170 mm.

- Světlost zadní nápravy je nejméně 190 mm

- Šířka zadních dveří je nejméně 1 560 mm.

- Výška stropu v prostoru osádky je nejméně 1 820 mm.

- Brodivost vodou vozidla je nejméně 350 mm.

- Celkový výkon vozidla je neméně 120 kW při 3 800 ot/min. splňující normu EURO VI.

- Objem motoru je nejméně 2 140 cm3.

- Vozidlo je vybaveno tempomatem.

- Palivová nádrž má objem nejméně 75 litrů.

- Vozidlo je vybaveno rozvodem topení do prostoru osádky s elektrickým přídavným teplovzdušným topným agregátem automaticky řízeným elektronickým systémem podvozku.

- Vozidlo je vybaveno el. zásuvkami 12 V

  - min. 2 ks v prostoru řidiče a velitele vozidla

  - min. 3 ks v prostoru osádky (1x u každé řady sedadel)

  - min. 2 ks v prostoru úložného prostoru

- Vozidlo není omezeno max. rychlostí.

- Převodovka je synchronizovaná, šestistupňová s manuálním řazením.

- Vozidlo je vybaveno zesíleným stabilizátorem přední nápravy.

- Vozidlo je vybaveno elektronickým asistentem pro zlepšení jízdních při bočním větru.

- Vozidlo je osazené pneumatikami pro smíšený provoz (regionální provoz). Upřednostňujeme univerzální typ PNEU zima – léto typ a značku upřesní zadavatel dle konkrétního typu podvozku. Vozidlo je vybavené bezdrátovým systémem pro měření tlaku v pneumatikách.

- Za všemi koly jsou umístěny lapače nečistot.

- Vozidlo je vybaveno ochranným spodním štítem motoru a převodovky.

- Vozidlo je vybaveno signalizací překážky při couvání.

- Vozidlo je vybaveno předními světlomety do mlhy integrovanými do předního nárazníku.

- Vozidlo je vybaveno dvěma kusy střešních směrových světel umístěnými v zadní části vozidla.

- Vozidlo je vybaveno v prostoru řidiče a velitele podlahovými gumovými rohožemi.

- Kabina vozidla je upravena antikorozní úpravou pro všechny konstrukční prvky karoserie a galvanizované panely pozinkováním a nebo kataforézní povrchovou úpravou. Kabina vozidla vybavena přídavnou tepelnou izolací.

- Vozidlo je opatřeno ochrannou základní vrstvou materiálu proti odírání na všech dílech spodku kabiny, podběhů kol a motorového prostoru.

- Podlaha kabiny posádky je provedena z lehce udržovatelného materiálu.

- Vnější zpětná zrcátka jsou vybavena integrovaným směrovým světlem, širokoúhlým zrcátkem na každé straně, vyhřívaná a s elektrickým ovládáním.

- Vozidlo je vybaveno přídavnými světly pro couvání z důvodu zlepšení viditelnosti.

- Vozidlo je vybaveno autorádiem a audiosystémem jak v prostoru řidiče a velitele vozidla, tak v prostoru kabiny osádky.

- Zadní prosklené dvoukřídlé dveře s otevíráním nejméně 180 stupňů vybavené pochozím nárazníkem. Skla jsou v provedení s tónovaným krytím se sníženým náhledem dovnitř vozidla. Vnitřní stěny dveří jsou opatřeny reflexními pruhy pro zvýšení bezpečnosti při jejich otevření.

- Boční skla posádky a úložného prostoru jsou v tónovém provedení se sníženým náhledem dovnitř vozidla.

- Okna řidiče a velitele jsou ovládána elektricky.

- Nabíječe ke dvěma kusům svítilen (podle bodu 38) jsou v provozu nejen při chodu motoru a jsou napájeny z elektrické instalace vozidla.

- Pod sedačkami osádky jsou umístěny úložné prostory pro umístění drobného požárního příslušenství (např. 6 ks 1,5 l lahví pro občerstvení, přikrývky, polyethylénové pytle, apod. – upřesní zadavatel).

- V kabině řidiče je nad prostorem řidiče a velitelem umístěna schránka pro uložení dokumentace.

- Prostor mezi úložným prostorem a prostorem osádky je vytvořen pevnou překážkou. Tato překážka však umožňuje výhled řidiče středovým zpětným zrcátkem umístěným v prostoru řidiče vozidla a je v ní umístěn prostor pro savice (přesné umístění určí objednatel po podpisu smlouvy).

- Pro výrobu DA je použitý pouze nový, dosud nepoužívaný automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální příslušenství.

- Podvozek bude vybaven dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lékárničkou, náhradními pojistkami, žárovkami, trojúhelníkem, reflexní vestou, reflexními tabulemi, tabulkou max. rychlosti dle TP atd.

- Všechny položky požárního příslušenství dodané dodavatelem jsou nová a dosud nepoužívaná, splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o schodě, záruční listy, apod.).

- Všechna zařízení použitá pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doloženy příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o schodě, apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

- Technická dokumentace dodaná s vozidlem:

- 1x český návod k obsluze DA (nástavba + podvozek) v písemné a elektronické podobě,

- servisní prohlášení o zajištění servisu v ČR min. na 10 následujících let,

- záruční listy a české návody k obsluze k dodaným zařízením,

- dokumentace pro registraci DA v ČR.

- Uvedení do chodu a školení u uživatele

- školení pro uživatele a uvedení do chodu technikem vyslaným dodavatelem,

- seznámení s obsluhou při zásahu, pravidelnou údržbou, identifikací závad atd.

Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů a svých zkušeností s opravami automobilů.

Upozornění:

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.